# Validação do eurocodepy — índice

Suite de validação do pacote eurocodepy: cada validation_*.py chama diretamente as funções de baixo nível do pacote (não um adaptador de outro projeto) e compara o resultado com a mesma fórmula do Eurocódigo, escrita à mão, dentro do próprio script — número a número, não copiado de outro documento. Onde os dois caminhos batem certo há confirmação cruzada por dois caminhos independentes; onde uma função cobre um procedimento com mais passos do que uma fórmula fechada consegue reproduzir à mão (encurvadura de colunas, diagramas de interação N-M completos, etc.), isso fica assinalado no próprio documento — não escondido nem forçado a bater certo.

Cada validation_*.py gera o .md correspondente ao correr. Os .md são Markdown simples (tabelas, sem HTML) para poderem ser exportados para Word (por exemplo com Pandoc) sem reformatação.

## Como correr

Requer o eurocodepy instalado a partir do código-fonte real do repositório (não a versão publicada no PyPI — ver nota nos scripts individuais quando a API diverge).

cd eurocodepy
python validation/validation_actions.py
python validation/validation_rc_concrete.py
python validation/validation_steel.py
python validation/validation_timber.py
python validation/validation_geotechnical.py
python validation/validation_seismic.py

## Lista de ficheiros

| Eurocódigo | Script | Documento | Casos | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EN 1990 / EN 1991 (ações) | validation_actions.py | validation_actions.md | 11 | 11/11 ✓ |
| EN 1992-1-1 (betão armado) | validation_rc_concrete.py | validation_rc_concrete.md | 15 | 15/15 ✓ |
| EN 1993-1-1 (aço) | validation_steel.py | validation_steel.md | 13 | 13/13 ✓ |
| EN 1995-1-1 (madeira) | validation_timber.py | validation_timber.md | 19 | 19/19 ✓ |
| EN 1997-1 (geotecnia) | validation_geotechnical.py | validation_geotechnical.md | 10 | 10/10 ✓ |
| EN 1998-1 (ação sísmica) | validation_seismic.py | validation_seismic.md | 11 | 11/11 ✓ |
| Total |  |  | 79 | 79/79 ✓ |

## O que cada ficheiro cobre

EC1 — ações (validation_actions.py): pressão dinâmica de pico do vento q_p(z) (EN 1991-1-4 §4, terreno plano, categoria II), tensões principais 3D (decomposição espectral, usada nas verificações de placas/cascas), uma combinação ULS simples (EN 1990 Eq. 6.10: 1.35G+1.5Q). O módulo eurocodepy.ec1.snow está vazio no código atual — confirmado por introspeção, não por suposição — e fica registado como sem cobertura, não omitido.

EC2 — betão armado (validation_rc_concrete.py): flexão simples (método K / bloco retangular, calc_asl), esforço transverso sem armadura (calc_vrdc, mínimo v_min e V_Rd,c), esforço transverso com armadura (modelo de treliça §6.2.3, calc_asws/calc_vrdmax), torção pura (analogia de parede fina fechada §6.3, calc_torsion — reutiliza e reproduz à mão o caso já testado em tests/test_torsion.py do próprio repositório). Fora do âmbito desta ronda (verificações simples): punçoamento, colunas com diagrama N-M completo, interação corte+torção combinada — ficam para uma extensão futura com casos combinados.

EC3 — aço (validation_steel.py): fator de material ε, resistência axial N_pl,Rd, resistência à flexão M_pl,Rd (Classe 1/2), resistência ao esforço transverso V_pl,Rd, resistência à torção pura T_Rd, carga crítica de Euler N_cr e fator de redução χ (encurvadura por compressão centrada, perfil IPE300/S275 — mesmas propriedades de secção usadas em xdfem2d/validation/design_cases_manual.md). O procedimento completo eurocode3_member_check (§6.3.3, com interação biaxial N-M-buckling) fica fora do âmbito — só os seus blocos isolados (calc_Ncr, reduction_chi) são validados aqui.

EC5 — madeira (validation_timber.py): valores de cálculo (k_mod, γ_M, f_t0d/f_c0d/f_md/f_vd), tração axial pura, compressão axial pura (sem encurvadura), flexão pura, esforço transverso puro (τ=1.5V/(b·h)), torção pura — reutiliza a secção C24 0.10×0.20 m de xdfem2d/validation/design_cases_manual.md (A7.1-A7.4). O caso de torção (A7.5 nesse documento) tinha ficado sinalizado como não verificável por fórmula simples de manual — aqui reproduz-se com sucesso porque a fórmula à mão usa exatamente o α(h/b) e o k_shape que check_shear_with_torsion usa internamente, lidos do código-fonte, não da norma pura (a norma remete o coeficiente de forma de torção retangular para teoria da elasticidade, Saint-Venant, não uma fórmula do texto do Eurocódigo em si).

EC7 — geotecnia (validation_geotechnical.py): coeficientes de impulso de Rankine (K_a, K_p — muro vertical, terrapleno horizontal), coeficiente de impulso em repouso (fórmula de Jáky, K0=(1−sinφ)·√OCR), capacidade de carga de fundação superficial (EN 1997-1 Anexo D — N_q, N_c, N_γ e a fórmula completa para uma sapata corrida sem coesão nem sobrecarga). O caso sísmico pseudo-estático (seismic_bearing_resistance) e os coeficientes de Coulomb / EC7 completos (com atrito de muro e inclinação de terrapleno) ficam fora do âmbito desta ronda de verificações simples.

EC8 — ação sísmica (validation_seismic.py): fator de correção de amortecimento η, espetro elástico Se(T) e espetro de cálculo Sd(T), nas quatro ramificações cada (T<T_B, T_B≤T<T_C, T_C≤T<T_D, T≥T_D) — mesma estrutura de referência independente já usada em tests/test_elastic_ spectrum.py do próprio repositório do eurocodepy.

## O que fica assinalado, não escondido

Sempre que uma função testada envolve mais passos do que uma fórmula fechada consegue reproduzir à mão dentro do próprio script de validação (colunas com encurvadura completa em EC2/EC3, diagramas de interação N-M biaxiais, punçoamento com geometria de perímetro variável, o modelo combinado corte+torção em madeira antes de se ler o código-fonte), isso é dito explicitamente no .md correspondente, com a razão — nunca omitido em silêncio nem forçado a um número que não foi de facto verificado por dois caminhos independentes.

## Extensões possíveis (fora do âmbito desta ronda)

- EC2: punçoamento, colunas (método da curvatura nominal), interação corte+torção combinada, secções em T/circulares.

- EC3: verificação completa de barra (eurocode3_member_check, §6.3.3), classificação de secção completa (Classe 1-4), encurvadura lateral (LTB).

- EC5: verificação combinada N+M+encurvadura (eurocode5_section_check completo), CLT/LVL/Glulam.

- EC7: capacidade de carga sísmica pseudo-estática, coeficientes de Coulomb e EC7 completos com atrito de muro δ≠0 e terrapleno inclinado.

- EC8: espetro vertical, deslocamento entre pisos (drift), fatores de comportamento q por sistema estrutural.