# Validação EC3 (EN 1993-1-1) — aço

Cálculo independente: as expressões do Eurocódigo 3 são escritas aqui diretamente a partir do texto da norma e comparadas com o resultado real das funções do eurocodepy.ec3. 13/13 comparações numéricas OK.

Perfil-tipo: IPE300 / S275, γM0=1.0. A=5188.06 mm², W_pl,y=602098.0 mm³, Av,z=2054.03 mm², W_t=14555.0 mm³ — mesmas propriedades usadas em xdfem2d/validation/design_cases_manual.md (A6.1-A6.6), para comparação direta.

### Fator de material ε — EN 1993-1-1 Tabela 5.2

ε = √(235/f_y)                              = 0.92442   (f_y=275.0 MPa)

eurocodepy.ec3.classification.epsilon(275.0) → ε=0.92442.

| Verificação | Resultado |
| --- | --- |
| Fórmula à mão == epsilon | ✓ PASS |
| ε(S275) ≈ 0.9245 | ✓ PASS |

### Resistência axial N_pl,Rd — EN 1993-1-1 §6.2.4

N_pl,Rd = A·f_y/γM0  (mm²·MPa → kN)         = 1426.716 kN

Nota: o eurocodepy.ec3 não expõe uma função dedicada só para N_pl,Rd — é uma multiplicação direta que o utilizador faz. Este caso confirma apenas a fórmula em si (perfil IPE300/S275, A=5188.06 mm²), sem chamar nenhuma função.

| Verificação | Resultado |
| --- | --- |
| N_pl,Rd ≈ 1426.72 kN | ✓ PASS |

### Resistência à flexão M_pl,Rd (Classe 1/2) — EN 1993-1-1 §6.2.5

M_pl,Rd = W_pl,y·f_y  (mm³·MPa → kNm, /1e6) = 165.577 kNm

eurocodepy.ec3.uls.bending.calculate_moment_capacity_class1_2(275.0, 602.098) (W_pl em cm³) → M_pl,Rd=165.577 kNm.

Nota: eurocodepy.ec3.uls.bending está marcado como deprecated (avisa para usar member_buckling/cross_section), mas continua funcional e é o único sítio com uma função isolada para M_pl,Rd — a alternativa, eurocode3_section_check em cross_section.py, é o procedimento completo §6.2 com N/M/V/T combinados, não uma função de M_pl,Rd sozinha.

| Verificação | Resultado |
| --- | --- |
| Fórmula à mão == função | ✓ PASS |
| M_pl,Rd ≈ 165.58 kNm | ✓ PASS |

### Resistência ao esforço transverso V_pl,Rd — EN 1993-1-1 §6.2.6

V_pl,Rd = Av·(f_y/√3)/γM0  (mm²·MPa → kN)   = 326.121 kN

eurocodepy.ec3.uls.cross_section.shear_resistance(2054.03, 275.0, 1.0) → V_pl,Rd=326.121 kN.

| Verificação | Resultado |
| --- | --- |
| Fórmula à mão == shear_resistance | ✓ PASS |
| V_pl,Rd ≈ 326.12 kN | ✓ PASS |

### Resistência à torção pura T_Rd — EN 1993-1-1 §6.2.7

τ_t,Rd = f_y/√3                             = 158.771 MPa
T_Rd = W_t·τ_t,Rd  (mm³·MPa → kNm, /1e6)    = 2.311 kNm
T_Ed = 2.0 kNm → τ_t,Ed = T_Ed/W_t         = 137.410 MPa
utilização = τ_t,Ed/τ_t,Rd                  = 0.86546

eurocodepy.ec3.uls.cross_section.torsion_resistance(14555.0, 275.0, 1.0) → T_Rd=2.311 kNm.

| Verificação | Resultado |
| --- | --- |
| Fórmula à mão == torsion_resistance | ✓ PASS |
| τ_t,Rd ≈ 158.77 MPa | ✓ PASS |
| Utilização ≈ 0.86544 (T_Ed=2 kNm) | ✓ PASS |

### Carga crítica de Euler N_cr e fator χ — EN 1993-1-1 §6.3.1

Coluna IPE300/S275, L=8 m, K=1.0 (biencastrada-livre lateralmente, para efeito de exemplo), encurvadura em torno de y-y (curva de encurvadura ‘a’ para perfis I laminados, h/b>1.2, t_f≤40mm).

N_cr = π²·E·I_y/(K·L)²                      = 2706.060 kN
N_pl,Rd = A·f_y/γM0                         = 1426.716 kN
λ̄ = √(N_pl,Rd/N_cr)                         = 0.72611
Φ = 0.5·[1+α(λ̄−0.2)+λ̄²]  (α=0.21, curva a)  = 0.81886
χ = 1/(Φ+√(Φ²−λ̄²)) ≤ 1.0                    = 0.83514
N_b,Rd = χ·N_pl,Rd                          = 1191.512 kN

eurocodepy.ec3.uls.member_buckling.calc_Ncr(E, 83560000.0, 8000.0, 1.0) → N_cr=2706.060 kN. reduction_chi(0.72611, curve="a") → χ=0.83514.

Nota: isto valida os blocos isolados (calc_Ncr, reduction_chi), não o procedimento completo eurocode3_member_check (que soma N_pl, M, interação biaxial e outras verificações do §6.3.3 num único resultado) — esse fica fora do âmbito desta suite de verificações simples.

| Verificação | Resultado |
| --- | --- |
| Fórmula à mão == calc_Ncr | ✓ PASS |
| Fórmula à mão == reduction_chi | ✓ PASS |
| N_b,Rd < N_pl,Rd | ✓ PASS |

## Resumo

13/13 verificações OK.