# Validação EC5 (EN 1995-1-1) — madeira

Cálculo independente: as expressões do Eurocódigo 5 são escritas aqui diretamente a partir do texto da norma (ou, para a torção, a partir do código-fonte de check_shear_with_torsion, onde a norma remete para teoria da elasticidade) e comparadas com o resultado real das funções do eurocodepy.ec5. 19/19 comparações numéricas OK.

Secção-tipo: 0.10×0.20 m, madeira C24, classe de serviço 1, duração média — mesma secção de xdfem2d/validation/design_cases_manual.md (A7.1-A7.4), para comparação direta.

### Valores de cálculo — EN 1995-1-1 §2.4.1

Madeira C24, classe de serviço 1, duração média. k_mod=0.8, γ_M=1.3 (madeira maciça, EC5 Tabela 2.3).

f_t0d = k_mod·f_t0k/γ_M                     = 8.9231 MPa  (f_t0k=14.5 MPa)
f_c0d = k_mod·f_c0k/γ_M                     = 12.9231 MPa  (f_c0k=21.0 MPa)
f_md  = k_mod·f_mk/γ_M                      = 14.7692 MPa   (f_mk=24.0 MPa)
f_vd  = k_mod·f_vk/γ_M                      = 2.4615 MPa   (f_vk=4.0 MPa)

Timber("C24").design_values(SC1, MediumDuration) → mesmos valores.

| Verificação | Resultado |
| --- | --- |
| Todos os valores de cálculo à mão == Timber.design_values | ✓ PASS |

### Tração axial pura — EN 1995-1-1 §6.1.2 (Eq. 6.1)

Secção 0.10×0.20 m, N_Ed = 25.0 kN (tração).

σ_t0,d = N_Ed/A                            = 1.2500 MPa
utilização = σ_t0,d/f_t0d                  = 0.14009

check_bending_with_normal(n_ed=25.0, m_ed_y=0, m_ed_z=0, ...) → utilização=0.14009.

| Verificação | Resultado |
| --- | --- |
| Fórmula à mão == função | ✓ PASS |
| Confere com A7.1 de design_cases_manual.md | ✓ PASS |

### Compressão axial pura (sem encurvadura) — EN 1995-1-1 §6.1.4 (Eq. 6.2)

Secção 0.10×0.20 m, N_Ed = -25.0 kN (compressão), sem comprimento de encurvadura definido (l_0y=l_0z=0 → k_c=1.0, verificação de secção pura).

σ_c0,d = |N_Ed|/A                          = 1.2500 MPa
utilização = σ_c0,d/f_c0d                  = 0.09673

check_bending_with_normal(n_ed=-25.0, m_ed_y=0, m_ed_z=0, l_0y=0, l_0z=0, ...) → utilization=0.09673 (o valor governante, que com k_c=1.0 para l_0=0 é a própria Eq. 6.2; note-se que checks['check1'] =0.00936 é a Eq. 6.19 — (σ_c0/f_c0d)² + termos de flexão — que colapsa para o termo ao quadrado, não a razão simples, quando não há momento: não é o valor a comparar aqui).

| Verificação | Resultado |
| --- | --- |
| Fórmula à mão == utilização governante | ✓ PASS |
| Confere com A7.2 de design_cases_manual.md | ✓ PASS |

### Flexão pura — EN 1995-1-1 §6.1.6 (Eq. 6.11)

Secção 0.10×0.20 m, M_y,Ed = 6.0 kN·m. W_y = b·h²/6 = 0.000667 m³.

σ_m,y,d = M_y,Ed/W_y                       = 9.0000 MPa
utilização = σ_m,y,d/f_md                  = 0.60937

check_bending_with_normal(n_ed=0, m_ed_y=6.0, m_ed_z=0, ...) → check1=0.60937.

| Verificação | Resultado |
| --- | --- |
| Fórmula à mão == função | ✓ PASS |
| Confere com A7.3 de design_cases_manual.md | ✓ PASS |

### Esforço transverso puro — EN 1995-1-1 §6.1.7 (Eq. 6.13)

Secção retangular: τ_d = 1.5·V_Ed/A (fator 1.5 da distribuição parabólica). V_z,Ed = 8.0 kN.

τ_d = 1.5·V_Ed/A                           = 0.6000 MPa
utilização = τ_d/f_vd                      = 0.24375

check_shear_with_torsion(v_ed_y=0, v_ed_z=8.0, t_ed=0, ...) → util_shear=0.24375.

| Verificação | Resultado |
| --- | --- |
| τ_d à mão ≈ 0.600 MPa | ✓ PASS |
| Fórmula à mão == função | ✓ PASS |
| Confere com A7.4 de design_cases_manual.md | ✓ PASS |

### Torção pura — EN 1995-1-1 §6.1.8 (Eq. 6.14)

Secção retangular, coeficiente de forma de Saint-Venant α = (1/3)(1 − 0.672·h/b + 0.3·(h/b)²), h/b=2.0. T_Ed = 0.5 kN·m.

α                                           = 0.28533
τ_tor,d = α·T_Ed/A                          = 0.0071 MPa
k_shape = min(1+0.15·h/b, 2.0)              = 1.3000
f_vd,tor = k_shape·f_vd                     = 3.2000 MPa
utilização = τ_tor,d/f_vd,tor               = 0.00223

check_shear_with_torsion(v_ed_y=0, v_ed_z=0, t_ed=0.5, ...) → util_torsion=0.00223.

Nota: o valor A7.5 de design_cases_manual.md (torção retangular simples, sem passar pelo eurocodepy) tinha ficado sinalizado como não verificado porque essa fórmula simples (“Wtor + k_shape·f_vd”) não batia certo com o resultado do motor. Aqui reproduz-se exatamente o α e o k_shape que check_shear_with_torsion usa internamente (lidos do código-fonte), não uma fórmula alternativa — por isso bate certo.

| Verificação | Resultado |
| --- | --- |
| α(h/b) à mão | ✓ PASS |
| k_shape à mão == função | ✓ PASS |
| Utilização à mão == função | ✓ PASS |

## Resumo

19/19 verificações OK.